SADRŽAJI PAL DEKODERA

PAL komponenta P14L4 (U5) se koristi za dekodovanje adresa iz memorijskog adresnog prostora. Njegov sadržaj je dat u sledećoj tabeli:

| IN14 | IN13 | IN12 | IN11 | IN10 | IN19 | IN8 | IN7 | OUT1 | OUT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M/IO | A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | RD | RAM | ROM |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| SVE OSTALE VREDNOSTI |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |

Tabela 1: sadržaj PAL-a za dekodovanje adresa iz memorijskog adresnog prostora

Za signal RAM aktivna je vrednost 1, a za ROM-ove aktivna je 0.

PAL komponenta P20L8 se koristi za dekodovanje adresa iz ulazno-izlaznog adresnog prostora. Njegov sadržaj je dat u sledećoj tabeli (aktivna vrednost je nizak logički nivo za sve sem za CSABS):

| IN1 | IN[2..9] | IN10 | IN11 | IN12 | IN13 | IN14 | OUT4 | OUT5 | OUT6 | OUT7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M/IO | A[14..7] | A6 | A5 | A4 | A3 | A0 | CS54 | CS55 | CS59 | CS51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SVE OSTALE VREDNOSTI |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 2: sadržaj PAL-a za dekodovanje adresa iz U/I adresnog prostora