Mikroprocesorski sistemi (RTI): Prvi deo ispita (nije dozvoljeno korišćenje literature 14. Februar 2006.

| Ime, prezime i broj indeksa |  |
| --- | --- |

Napomena 1. : Prvi deo ispita traje 90 minuta.

Napomena 2. : Sadržaj memorijske lokacije (bajta) jednak je vrednosti nižeg bajta adrese te lokacije.

| 1 (4) | Odrediti efektivne adrese (ukoliko je moguće) i fizičke adrese podataka za sledeće načine adresiranja ako su (BX)=884E, (SI)=2F0B, Displacement=CAFF, (DS)=5500. - neposredno: - - registarsko indirektno koristeći BX: DS:884EH = 5D84EH - relativno bazno indeksno koristeći BX: DS:BX + SI + Displ = 5D258H - registarski relativno korišćenjem BX: DS:BX + Displ = 5A34DH |
| --- | --- |
| 2 (4) | Naći fizičku adresu skoka za sledeće načine adresiranja ako su (IP)=2FF0, (CS)=0200, Displacement=20FF, (BX)=6543, (SI)=3333, (DS)=2222: - intrasegmentno direktno: CS:Ip + Disp = 70EFH - intrasegmentno indirektno koristeći BX i relativno bazno indeksno: Adresa na: DS:[ BX + SI + Displ] = 2DB95H, CS:9695 = B695H - intersegmentno indirektno koristeći BX i registarsko indirektno adresiranje: Adresa na: DS:[6543] = 28763H IP = 6463H, CS = 6665H, CS:IP = 6CAB3H - intersegmentno indirektno koristeći direktno adresiranje: Adresa na: DS:Disp = 2431FH IP = 201FH, CS = 2221H, CS:IP = 2422FH |
| 3 (1) | Sa koje adrese počinje izvršavanje programa, nakon reseta procesora 8086. FFFF0, ova adresa pripada ROM memoriji |
| 4 (2) | 8259A. Objasniti ulogu CAS2-0 linija u sistemu sa kaskadno vezanim 8259A? - CAS linije su za MASTER izlazne, a za SLAVE ulazne linije - kada MASTER od procesora primi prvi INTA impuls, po ovim linijama on šalje identifikacioni broj SLAVE-a od kog je dobio zahtev za prekid, tako da na drugi INTA impuls SLAVE koji se prepoznao na magistralu podataka stavlja tip prekida tj broj ulaza u IVT |
| 5 (2) | Objasniti ulogu MAX232 kola, tj zašto se izlaz UART-a ne može direktno povezati na RS232 konektor. Za RS232 standard logička jedinica je napon između –3V i –15V, a logička nula napon između +3V i +15V. Kod CMOS kola logička jedinica je napon od 5V a logička nula napon od 0V. Da bi se povezali UART (CMOS standard) i RS232 konektor, potreban je translator logičkih nivoa; za to se koristi kolo MAX232. |
| 6 (3) | 8255A. Nacrtati dijagram paralelnog prenosa podataka za metod double-handshake. |
| 7 (3) | Objasniti svrhu interapt vektor tabele. Navesti i objasniti korake koji se dešavaju kada se opslužuje prekid. Svrha: Interapt vektor tabela čuva adrese prekidnih rutina. Koraci: - Smanjuje se SP za 2 i stavlja PSW na stek - Maskiraju se prekidi (IF = 0) - Resetuje se Trap Flag (TF = 0) - Smanjuje se SP za 2 i stavlja se CS na stek - Smanjuje se SP za 2 i stavlja se IP na stek - Izvršava se indirektni daleki skok na prekidnu rutinu. Po povratku iz prekidne rutine (izvršavanje IRET instrukcije): - Skida se sa steka IP i uvećava SP za 2 - Skida se sa steka CS i uvećava SP za 2 - Skida se sa steka PSW i uvećava SP za 2 (SP pokazuje na poslednju reč na steku a raste prema nižim adresama!) |
| 8 (2) | Deklarisati u Keil C kompajleru: niz bajtova u eksternoj memoriji za podatke; unsigned char* xdata x;. niz bajtova koja se nalazi u bit adresibilnom delu interne memorije; unsigned char* bdata x;. |
| 9 (2) | Gde se u memoriji mikrokontrolera 8051 nalaze podaci: float idata x,y,z? Kojim načinom adresiranja im se pristupa? U internoj RAM memoriji, kojoj se pristupa indirektnim adresiranjem. |
| 10 (2) | Objasniti šta su SFR mikrokontrolera 8051. SFR (Special Function Registers) su delovi interne memorije koji kontrolišu specijalne funkcionalnosti 8051 mikrokontrolera (portove, tajmere, brojače, kontroler prekida itd.). Može im se pristupati kao bitovima, kao bajtovima ili kao rečima. |

| 11(4) | Objasniti svako od stanja u kojem se može naći podatak u kešu u slučaju MESI protokola i Write Back-a i naznačiti da li se pri čitanju, odnosno upisu generiše ciklus na magistrali. Stanje; Opis stanja; Čitanje; Upis. M; Modified: Podatak se nalazi samo u jednom kešu i promenjen je (različit u odnosu na stanje u glavnoj memoriji).; ne; ne. E; Exclusive: Podatak se nalazi samo u jednom kešu, ali još uvek nije promenjen.; ne; ne. S; Shared: Više keševa poseduje nepromenjen podatak.; ne; da. I; Invalid: Podatak se ne nalazi u kešu.; da; da. |
| --- | --- |
| 12(3) | - Nacrtati stanja i prelaze između njih za slučaj 2-bitne hardverske predikcije skoka. |
| 13 (2) | Napisati osnovnu definiciju ILP-a (Instruction Level parallelism). ILP predstavlja srednji broj instrukcija koje odgovarajući SS (SuperScalar), SP (SuperPipelined) ili VLIW (Very Large Instruction Word) procesor može da izvrši u istom trenutku. |
| 14 (3) | Objasniti razliku između write-update i write-invalidate protokola za održavanje konzistencije keša. - write-update: nakon promene podatka u jednom kešu ažurira se podatak i u svim ostalim u keševima koji sadrže taj podatak - write- invalidate: nakon promene podatka u kešu podatak se proglašava nevažećim u ostalim keševima. |
| 15 (3) | Objasniti šta je konzistencija memorije u DSM sistemima. - Konzistencija memorije u deljenom adresnom prostoru specificira ograničenja u redosledu izvršavanja memorijskih operacija u odnosu na druge procesore (definiše kada promene podataka moraju biti vidljive drugim procesorima). |