| Предмет: | Рачунарски VLSI системи - RI5RVL |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 24.02.2008. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 2 | /6 | Домаћи | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 4 | /4 |  |  |
| Задатак 5 | /4 | Задатак 6 | /4 |  |  |
| Задатак 7 | /4 | Задатак 8 | /6 | VHDL | /20 |
| Задатак 9 | /4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оцјена |  |  |  |  |  |

| 1) | Прецизно објаснити како се ЛУТ користи за израчунавање произвољне логичке функције. Приказати примјер. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2) | За дати примјер нацртати временске дијаграме за сигнале а и b и промјенљиву c. entity apr is end apr; architecture aapr of apr is signal a:bit:='1'; signal b:bit:='0'; begin process variable c:bit:='0'; begin if (a='1')or(b='0')then a <= inertial not c after 1ns; else a<=inertial not c after 0.5ns; end if; b <= inertial (b)nand(a or c) after 1ns; c := a and b; wait on a, b; end process; end aapr; c. b. a. 0ns 1ns 2ns 3ns 4ns 5ns 6ns | 6 |
| 3) | Навести један примјер када се са SSA методом не може открити грешка? | 4 |
| 4) | Које су особине просторног дијела кеша и како се те особине објашњавају? | 4 |
| 5) | Који је разлог преклапања регистарских прозора? | 4 |
| 6) | Навести врсте хазарда и кратко их описати. | 4 |
| 7) | Шта су то R4, R16, C4 i C16 интерконекције у Cyclone II чипу и како оне утичу на перформансе? | 4 |
| 8) | Приказати како сабирач на основу бита преноса сабира бројеве A129h i E514h. (скицирати шему и назначити гдје се шта генерише. | 6 |
| 9) | Посматрају се следећа два алгоритма за множење. По првом алгоритму, први операнд се издјели на групе од по два бита које се не преклапају и затим се други операнд множи редом са свим овим групама и тако добијени парцијални производи саберу (уз одговарајуће смицање). Други алгоритам је Модификовани Бутов алгоритам. Који алгоритам је бољи и зашто? | 4 |