| Предмет: | Рачунарски VLSI системи - RI5RVL |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 28.01.2008. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 2 | /6 | Домаћи | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 4 | /4 |  |  |
| Задатак 5 | /4 | Задатак 6 | /4 |  |  |
| Задатак 7 | /4 | Задатак 8 | /6 | VHDL | /20 |
| Задатак 9 | /4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оцјена |  |  |  |  |  |

| 1) | Приказати како са ЛУТ са три улаза можемо реализовати логичку функцију: (a  b)  (c  a)  (b  c) | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2) | За дати примјер нацртати временске дијаграме за сигнале а и b и промјенљиву c. entity apr is end apr; architecture aapr of apr is signal a:bit:='1'; signal b:bit:='0'; begin process variable c:bit:='0'; begin if (a='1')or(b='0')then a <= inertial not c after 1ns; else a<=inertial not c after 1.5ns; end if; b <= inertial (b)nand(a or c) after 1ns; c := a and b; wait on a, b; end process; end aapr; c. b. a. 0ns 1ns 2ns 3ns 4ns 5ns 6ns | 6 |
| 3) | Шта је постфабрикационо тестирање? | 4 |
| 4) | Објаснити шта се добија подјелом кеш меморије на просторни и временски дио? | 4 |
| 5) | Зашто је битан принцип девијације? | 4 |
| 6) | Навести једну идеју како се може смањити број nop инструкција насталих примјеном Gross-Hennessy алгоритма у проточној обради са великим бројем степена проточне обраде. | 4 |
| 7) | Објаснити двије основне функције clock management-a | 4 |
| 8) | Нацртати регистарску меморију са могућношћу приступа короз два порта (двије адресне магистрале, двије магистрале података и двије контролне магистрале). У случају уписа у исти регистар, једној адреси дати предност (занемарити други упис). Сматрати да постоји 4 регистра са по 2 бита. | 6 |
| 9) | Које су предности и мане сабирача са условним сумама у односу на сабирач са паралелним преносом? | 4 |