| Предмет: | Рачунарски VLSI системи - RI5RVL |
| --- | --- |
| Наставник: | Проф. др Вељко Милутиновић |
| Асистент: | Саша Стојановић |
| Датум: | 30.06.2008. |

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Индекс: |  |

Трајање 60 мин. Коришћење литературе није дозвољено.

| Задатак 1 | /4 | Задатак 2 | /6 | Домаћи | /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак 3 | /4 | Задатак 4 | /4 |  |  |
| Задатак 5 | /4 | Задатак 6 | /4 |  |  |
| Задатак 7 | /4 | Задатак 8 | /6 | VHDL | /20 |
| Задатак 9 | /4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Оцјена |  |  |  |  |  |

| 1) | Када се за неки сигнал каже да је у неком симулационом циклусу био активан, а када да је генерисао догађај? | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2) | За дати примјер нацртати временске дијаграме за сигнале а и b и промјенљиву c. entity jun is end jun; architecture ajun of jun is signal a:bit:='1'; signal b:bit:='0'; begin process variable c:bit:='0'; begin if (a='0')and(b='1')then a<= inertial not c after 1ns; else a<=inertial c after 1.5ns; end if; b <= inertial (b)nand(a or c) after 1ns; c := a and b; wait on a, b; end process; end ajun; c. b. a. 0ns 1ns 2ns 3ns 4ns 5ns 6ns 7ns | 6 |
| 3) | Нацртати структурну шему оријентисану ка ЛССД техници тестирања. | 4 |
| 4) | Које су карактеристике просторног дијела кеш меморије и чиме се такве карактеристике објашњавају? | 4 |
| 5) | Објаснити како хардверски interlock успорава рад RISC процесора? | 4 |
| 6) | Објаснити појам memory pipelining. | 4 |
| 7) | Објаснити шта се ради у процесу синтезе. | 4 |
| 8) | На примјеру сабирања бројева чија је вриједност 79 и 27 приказати како функционише процес сабирања у сабирачу са условним сумама. | 6 |
| 9) | Када је посебно погодно користити сабирач са чувањем преноса (carry save adder) i zašto? | 4 |