SPDIF PROTOKOL

SPDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) predstavlja point-to-piont protokol za serijsko prenošenje digitalnog audio signala preko jedne linije. Prenosni put može biti električni (kabl) ili optički (optički kabl).

SPDIF interfejs je implementiran na većini CD i DVD uređaja, zvučnim karticama i raznim audio uređajima.

Ovaj protokol omogućava prenošenje dvokanalnog (stereo) audio signala, razne kontrolne signale kao i detekciju izvesnih grešaka nastalih u prenosu.

SPDIF protokol čini dvofazno kodirani niz bita podeljen na blokove, frejmove i podfrejmove.

Svaki podfrejm sastoji se od jednog odbirka (podatka) iz jednog od kanala. Više podfrejmova čini jedan frejm, tako da on sadrži po jedan audio podatak iz svakog kanala. SPDIF protokol ne specificira egzaktan broj kanala. (napomena 1)

Potom se 192 uzastopna frejma organizuju u veću logičku jedinicu koja se naziva blok (Slika 1). Blok transfer podrazumeva dodatan broj bita po svakom podfrejmu.

Jedan podfrejm sastoji se iz 32 bita: 4 bita za zaglavlje (preambulu), 4 pomoćna bita, 20 bita za audio podatak i 4 statusna bita. Pomoćni biti se mogu kombinovati sa bitima audio podatka u slučaju da se radi o 24-bitnim odbircima. Slika 2. prikazuje strukturu podfrejma počev od LSB bita ka MSB bitu.

Biti unutar podfrejma se kodiraju korišćenjem dvofaznog koda (bi-phase mark code – BMC), koji predstavlja neku vrstu fazne modulacije. Po ovom sistemu, logička “1” se kodira signalom koji ima dve tranzicije u toku bitskog intervala: jednu na početku i drugu u sredini bitskog intervala. Logička “0” zadržava isto stanje signala duž celog bitskog intervala.

Na prethodnom dijagramu (Slika 3.) prikazan je niz bita i odgovarajući BMC ekvivalent, zajedno sa signalom takta koji je dva puta brži od odgovarajućeg bitskog protoka. Svaki bit originalnog podatka se predstavlja sa dva logička nivoa, koja zajedno čine ćeliju. Trajanje jedne ćelije je jednako trajanju bita početnog podatka. Logički nivo na početku svakog bita je invertovan u odnosu na logički nivo prethodnog bita. Takođe, prema prethodno opisanom, nivo signala na kraju bita je jednak (ako se prenosi “0”) ili različit (ako se prenosi “1”) u odnosu na početak bita.

Četvorobitna preambula se koristi da označi početak podfrejma, kao i za samosinhronizaciju u prijemniku. Struktura zaglavlja ne podleže BMC kodiranju. Naime, ova sinhronizaciona grupa bita ne nosi nikakvu informaciju i počinje veoma dugim jednakim nivoom, trajanja 1.5 bitskih intervala, koji omogućava prijemniku da razlikuje početak zaglavlja od ostatka podataka. Postoje tri različita zaglavlja koja definišu tip podfrejma koji sledi (Tabela 1.). Podfrejmovi koji potiču iz kanala A i B imaju različite preambule. Takođe, prvi podfrejm u svakom bloku ima drugačiju preambulu.

Način na koji preambule i podaci iz odgovarajućih kanala, (napomena 2) formiraju blok predstavljen je na Slici 4.

VLSI domaći zadatak, jun 2006:

napomena 1: Postoje dva kanala: A i B, u ovom slučaju.

napomena 2: U ovom slučaju kanala A i B.